FPGA AI自动化开发工作流 —— 以LEG处理器设计为案例

课程名称： 人工智能导论

项目类型： AI 编程与算法应用生成助手

小组成员： (留空) / (留空) / (留空) / (留空) / (留空)

提交日期： 2025年7月

摘要

本项目构建了一套 AI 驱动的 FPGA 开发工作流，以 Claude Code 作为核心 AI 引擎，通过系统级 Prompt 工程（CLAUDE.md）与自动化工具链（sim.sh），实现了从需求描述到 RTL 代码生成、Testbench 编写、仿真验证、波形调试的完整自动化开发闭环。作为该工作流的验证案例，项目成功交付了一款 LEG 8位处理器——包含 27 条指令、6 个通用寄存器、256 字节数据存储器及硬件栈，并配套构建了 Web 可视化 IDE（含 JavaScript 汇编器与周期精确模拟器）。全部 29 个 RTL 模块的 114 项测试用例通过 Vivado 仿真验证，验证了 AI 辅助硬件设计的可行性与有效性。

关键词： AI 辅助编程；FPGA 开发；Verilog；大语言模型；处理器设计；自动化工作流；Claude Code

一、项目背景与问题分析

1.1 FPGA 开发的教学困境

FPGA（现场可编程门阵列）开发是计算机专业硬件类课程的核心内容，但存在显著的入门壁垒：

1.工具链复杂： Vivado 等 EDA 工具安装配置繁琐，从新建工程到第一个仿真通过往往需要数小时；

2.调试困难： 硬件描述语言（HDL）的并发执行模型异于软件编程，时序问题难以定位，波形分析门槛高；

3.反馈周期长： 综合-布局布线-生成比特流-上板验证的循环以小时计，挫伤学习积极性；

4.缺乏结构化指导： 学生独自面对空白编辑器和数十万页的 EDA 文档，缺乏即时的编码规范提示和错误诊断。

1.2 AI 辅助硬件设计的机遇

大语言模型（LLM）在代码生成、错误诊断和自动化测试领域展现了卓越能力。然而，现有 AI 编程助手（如 GitHub Copilot、Cursor）主要面向软件编程，缺乏对硬件描述语言工作流的深度适配。本项目探索的核心问题是：**能否通过系统级 Prompt 工程和工具链集成，让 LLM 成为 FPGA 开发的"结对编程伙伴"，完整驱动 RTL 编写→仿真验证→调试修复的开发闭环？

1.3 项目目标

- 构建一套可复用的 AI 驱动 FPGA 开发工作流（CLAUDE.md + 仿真脚本套件）

- 以 LEG 处理器作为非平凡的验证案例，证明工作流能够产出复杂数字系统

- 提供可视化交互环境，降低处理器原理学习门槛

- 验证该方法论在课程教学中的应用价值

二、模型选择与技术路线

2.1 模型选型

选用 Claude（Anthropic）作为核心 AI 引擎，通过 Claude Code CLI 实现本地化开发集成。选择理由如下：

| 考量维度 | Claude Code 优势 |
| --- | --- |
| 代码生成能力 | 对 Verilog/SystemVerilog 语法有深入理解，可生成符合工业规范的综合代码 |
| 长上下文支持 | 100K+ token 上下文窗口，可同时加载完整 ISA 文档、编码规范和多模块源码 |
| 工具调用（Function Calling） | 原生支持 Bash 命令执行，可直接驱动 Vivado 编译和仿真 |
| 系统级 Prompt | 支持 CLAUDE.md 项目管理文件，实现持久化的编码规范和调试流程注入 |
| 自主调试循环 | 能解析仿真日志，自动判断语法错误/连接错误/逻辑错误并迭代修复 |

2.2 技术路线

项目采用"Prompt 驱动 + 工具链编排 + 迭代调试"三层架构：

- AI 层： Claude Code 负责代码生成、错误诊断和修复决策

- 工具层： sim.sh 编排 Vivado 2025.1 工具链（xvlog 语法分析 → xelab 设计细化 → xsim 仿真执行）

- 验证层： parse_sim_log.py 解析仿真日志提取结构化错误，波形导出支持时序深度分析

三、系统设计与功能实现

3.1 总体架构

系统由四个层次组成：

| 层次 | 组成 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| AI 工作流层 | CLAUDE.md + Claude Code | 系统级 Prompt，定义编码规范、TB 模板和调试策略 |
| 工具链层 | sim.sh / run_sim.tcl / wave_view.tcl / parse_sim_log.py | 编排 Vivado 仿真全流程，提供日志解析与波形分析 |
| LEG 处理器层 | leg_lib（19个基础模块）+ leg_core（8个核心模块） | 完整的 8 位微处理器 RTL 实现 |
| 可视化展示层 | leg_gui.html（~1200行单文件Web应用） | 汇编编辑器 + JavaScript 汇编器 + 周期精确模拟器 + 状态面板 |

3.2 LEG 处理器微架构

LEG 处理器采用经典的五级数据通路结构：

PC → 取指(Program ROM) → 译码(Decoder) → 寄存器读(RegFile) → ALU运算 → 写回

↓                                               ↓

DMEM(LD/ST)                                     Stack(CALL/RET)

核心模块说明：

| 模块 | 功能 | 关键特性 |
| --- | --- | --- |
| leg_pc | 程序计数器 | 支持绝对跳转（JMP）、条件跳转（JZ/JNZ/JC）和 HALT 自锁 |
| leg_decoder | 指令译码器 | 解析 32 位指令，输出 20 个控制信号，涵盖 27 条指令 |
| leg_regfile | 寄存器文件 | 6×8位通用寄存器 + PC/IN 读取，双端口读、单端口写 |
| leg_alu | 算术逻辑单元 | 8 种运算（ADD/SUB/AND/OR/NOT/XOR/SHL/SHR），Z/C 标志输出 |
| leg_stack | 硬件栈 | 256 深度 × 8 位，支持 CALL/RET 嵌套调用 |
| leg_dmem | 数据存储器 | 256×8 位，LD/ST 指令访问 |

3.3 LEG 指令集架构

| 类别 | 指令 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 算术运算 | ADD, SUB, ADDI, SUBI, CMPI | 加减运算与比较 |
| 逻辑运算 | AND, OR, NOT, XOR, ANDI, ORI, XORI | 按位逻辑操作 |
| 移位运算 | SHL, SHR, SHLI, SHRI | 逻辑移位 |
| 数据传送 | LD, ST, LDI, MOV | 访存与寄存器传送 |
| 控制流 | JMP, JZ, JNZ, JC, CALL, RET, HALT | 跳转与子程序调用 |
| 栈与I/O | PUSH, POP, IN, OUT, OUTI | 栈操作与输入输出 |

每条指令固定 4 字节（32 位），小端序存储。Byte0 为操作码，Byte1/Byte2 编码操作数与目标寄存器，Byte3 的 bit[3] 控制 ALU 标志更新。

3.4 Web 可视化 IDE

leg_gui.html是一个零依赖的单文件 Web 应用，功能包括：

- 汇编编辑器： 支持行号、LEG 语法高亮和标签（Label）跳转目标

- JavaScrip汇编器： 将 LEG 汇编源码编译为 4 字节机器码，支持 .ORG/.DB/.DW 伪指令和标签解析

- JavaScript 周期精确模拟器： 完整复现 Verilog leg_core 的行为，包括 6 个寄存器、256 字节 RAM、256 深度栈、Z/C 标志和 HALT 检测

- 状态面板： 实时显示 R0-R5、PC、SP、Z/C 标志和当前执行指令

- Demo 程序： 内置 Fibonacci 数列、算术全运算、GCD 辗转相减法三个示例程序

3.5 仿真验证平台

sim.sh是仿真流程的自动化驱动脚本，支持以下命令：

./scripts/sim.sh sim    <module>   # 完整仿真 (xvlog → xelab → xsim)

./scripts/sim.sh wave   <module>   # 打开 Vivado 波形 GUI

./scripts/sim.sh export  <module>   # 导出 VCD 文本波形

./scripts/sim.sh parse   <module>   # 解析仿真日志提取错误

./scripts/sim.sh clean   <module>   # 清理仿真产物

AI 调试循环中，Claude Code 自动调用这些命令，根据输出结果判断仿真状态并决定下一步行动。

四、Prompt 工程与智能体方案

4.1 CLAUDE.md — 系统级 Prompt 设计

CLAUDE.md 是本项目的核心 Prompt 工程产物，它在 Claude Code 每次启动时自动注入系统上下文，内容涵盖：

- Verilog 编码规范： i_/o_/w_ 端口与连线命名约定（如 i_enable, o_valid, w_ready），时钟(clk)/复位(rst_n低有效)统一命名，端口顺序（时钟→复位→控制→数据入→数据出→状态）规范

- Testbench 编写标准： 必须包含 $dumpfile/$dumpvars 波形导出、自检断言（PASS/FAIL 标记 + $error + $display）、汇总报告（通过/失败数量统计）和 task 封装的复用测试操作

- 仿真工作流： sim.sh 五个子命令的用法和参数约定

- AI 调试循环规则： 编译失败（xvlog/xelab）→查编译日志→修复语法/连接；仿真失败（error/fatal）→ parse 日志→定位根因；波形异常→export VCD→分析时序。最多迭代 5 轮

- 文件创建规则： RTL 模块命名、TB 命名匹配、模块模板引用路径

4.2 工具链

Claude Code 的原生 Bash 工具使其能够直接调用 Vivado 命令行工具：

- 执行 sim.sh 驱动仿真

- 读取仿真日志（.log）、VCD 波形（.vcd）和 parse_sim_log.py 的结构化输出

- 基于 CLAUDE.md 中编码规范和调试流程进行推理决策

4.3 LEG ISA 知识库

leg_isa.md是结构化的指令集规格文档，包含：

- 27 条指令的完整操作码映射表

- 每条指令的汇编语法、机器码编码格式和功能描述

- 寄存器地址映射和 I/O 端口说明

该文档在 AI 编写汇编程序（如 Demo 程序）和构建 JavaScript 模拟器时，作为参考知识库确保生成代码与 ISA 规格一致。

五、实测效果与案例分析

5.1 整体测试结果

项目共实现 29 个 RTL 模块，编写 17 个 SystemVerilog Testbench，设计 114 项测试用例，全部通过 Vivado 2025.1 仿真验证。测试覆盖从基础门电路（leg_and、leg_or）到复杂数据通路（leg_core 集成测试）的完整层次。

5.2 Demo 程序验证

在 Web GUI 和 Verilog 仿真中分别运行了三个 Demo 程序，两者输出完全一致：

| Demo | 描述 | 输入 | 输出 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fibonacci | 计算第 10 项斐波那契数 | — | 55 (0x37) | 正确 |
| 算术全运算 | 测试全部 8 种 ALU 运算 | R0=0x42, R1=0x0F | 加减与或非异或移位均正确 | 正确 |
| GCD 辗转相减法 | 计算最大公约数 | R0=48, R1=18 | 6 (0x06) | 正确 |

5.3 典型调试案例：GCD 死循环问题

GCD Demo 程序的调试过程充分体现了 AI 辅助调试的价值：

问题现象： GCD 程序在 Web GUI 中执行时出现死循环，程序在少数几条指令间反复跳转，无法到达 HALT。

调试过程：

1. 向 Claude Code 提供浏览器控制台输出的 30 步执行跟踪（含 PC、寄存器值、标志位状态）

2. Claude Code 识别出异常：第 1 步执行 LDI R1, 18 后，R1 仍为 0，而 R0 被错误地覆写为 18

3. 进一步追踪发现根因：JavaScript 模拟器中 executeOneInstruction()函数使用 rd = byte3 & 0x07作为所有指令的目标寄存器默认值

4. 但 LEG ISA 规定 LDI 指令的目标寄存器编码在 byte2（i_inst[23：16]），而非 byte3。类似地，LD 和 IN 指令也使用不同的字节位置

5. 修复方案：在 LDI（0x12）、LD（0x10）、IN（0x50）的 switch case 内显式指定 rd = byte2 & 0x07（IN 为 rd = byte1 & 0x07）

6. 修复后 GCD 程序正常输出正确结果 0x06

该 bug 极难通过人工代码审查发现——指令编码中目标寄存器位置的不一致性是一种"静默"语义错误。AI 通过系统化地追踪每条指令对寄存器状态的影响，快速定位了根因。这证明了 LLM 在硬件调试中具备超越简单语法检查的深层语义分析能力。

六、应用价值与不足

6.1 应用价值

1.降低 FPGA 开发门槛： 学生使用本项目工作流后，只需用自然语言描述设计需求，AI 即可生成符合编码规范的 RTL 代码和自检测试平台，将"从零到第一个仿真通过"的时间从数小时压缩到分钟级

2.教学工具价值： LEG 处理器及其 Web IDE 可作为《计算机组成原理》《数字系统设计》课程的配套实验平台，学生无需安装 Vivado 即可学习汇编编程和 CPU 微架构原理

3.方法论可迁移： CLAUDE.md + 脚本工具链的模式不限于 FPGA——任何需要特定编码规范和工具链的领域（嵌入式开发、芯片验证等）均可复用此方案

4.AI辅助硬件设计的实证： 本项目是"用 AI 做硬件设计"的一次完整实践，从 ISA 定义到 RTL 实现到测试验证的全流程均由 AI 深度参与

6.2 不足与改进方向

1.模型依赖：目前仅验证了 Claude Code 的效果，尚未适配通义千问等国产模型。后续可增加多模型对比评测

2.离线能力不足：依赖商业 LLM 的云端 API，无法在完全离线环境中运行。可探索 Ollama + DeepSeek-Coder 的本地部署方案

3.仿真深度限制：当前的自动化验证止于行为级仿真（RTL 功能验证），未覆盖综合后的门级仿真和时序收敛分析

4.GUI AI 集成缺失：Web IDE 目前是静态的汇编器和模拟器，未接入 LLM 实现"自然语言→LEG 汇编"的实时交互生成

5.测试用例自动生成：当前 114 个测试用例多为手工或 AI 辅助编写，尚未实现基于覆盖率驱动的自动测试生成

七、成员分工与AI使用说明

7.1 成员分工

| 角色 | 姓名 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目架构师 |  | 项目整体架构设计；LEG 核心 RTL 模块开发leg_core,leg_decoder, leg_alu等）；AI 工作流搭建与 CLAUDE.md 系统 Prompt 编写；LEG ISA 规格制定；Web GUI 汇编器/模拟器核心逻辑开发 |
| 仿真平台工程师 |  | 仿真验证平台建设（sim.sh 主编排脚本、run_sim.tcl/wave_view.tcl/export_signals.tcl 全套 Tcl 脚本、parse_sim_log.py 日志解析器）；Vivado 2025.1 工具链集成与调试；17 个 testbench 编写、调试与验证 |
| 前端与交互开发 |  | LEG GUI 前端开发（HTML/CSS/JS 单文件应用，~1200 行）；汇编编辑器语法高亮与交互设计；3 个 Demo 程序设计（Fibonacci 数列、算术全运算、GCD 辗转相减法）；处理器状态面板与输出控制台 |
| 测试与质量保证 |  | 114 项测试用例设计与执行；GCD 死循环问题深度调试（断点分析、寄存器追踪）；LDI/LD/IN 指令编码 bug 定位与修复；Verilog 仿真结果与 JavaScript 模拟器交叉验证 |
| 文档与展示 |  | 期末报告/论文撰写；演示视频录制与剪辑；README.md 与 ISA 文档编写；项目 Git 版本管理与提交历史整理；参考文献搜集与引用 |

7.2 AI 工具使用说明

本项目深度使用 AI 工具参与开发全流程：

| 环节 | AI 工具 | 具体作用 |
| --- | --- | --- |
| RTL 代码生成 | Claude Code | 根据模块需求描述，生成符合 CLAUDE.md 编码规范的 Verilog 代码 |
| Testbench 编写 | Claude Code | 自动生成含自检断言、波形导出和汇总报告的标准 testbench |
| 仿真执行 | Claude Code + sim.sh | AI 通过 Bash 工具调用 Vivado 工具链进行编译仿真 |
| 日志分析与调试 | Claude Code+ parse_sim_log.py | 解析仿真日志，定位语法/连接/逻辑错误，自主迭代修复 |
| Web GUI 开发 | Claude Code | 生成 HTML/CSS/JS 代码，含完整的汇编器和周期精确模拟器 |
| Demo 程序编写 | Claude Code | 基于 LEG ISA 生成 Fibonacci、算术运算、GCD 三个汇编 Demo |
| Bug 诊断 | Claude Code | GCD 死循环的系统化调试（逐步追踪、根因分析、修复方案） |
| 文档撰写 | Claude Code | ISA 文档整理、README 编写 |

八、参考资料

1. 课程讲义：《人工智能导论》课程教学课件

2. Anthropic.Claude Code Documentation. https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code

3. Xilinx. Vivado Design Suite User Guide: Logic Simulation (UG900), v2025.1

4. IEEE. IEEE Standard for SystemVerilog — Unified Hardware Design, Specification, and Verification Language (1800-2017)

5. Patterson, D. A. & Hennessy, J. L. Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, RISC-V Edition

6. LEG ISA 规格文档（自编），docs/leg_isa.md

7. FPGA AI 自动化开发工作流 CLAUDE.md 配置指南，项目根目录 CLAUDE.md